江苏省中等职业教育城市轨道交通运营管理专业

技能教学标准(试行)

一、制定依据

本标准依据《中等职业学校专业目录（中华人民共和国教育部编）》、教育部颁布的《中等职业学校城市轨道交通运营管理专业教学标准》《江苏省中等职业教育城市轨道交通运营管理专业指导性人才培养方案》，结合江苏省职业学校本专业教学实际情况制定，旨在整体规划本专业的技能教学，进一步明确本专业三年学习期间的技能教学目标、内容和要求、教学基本条件，规范教学实施过程，指导技能教学评价，确保技能教学质量。

二、适用专业

本标准适用于中等职业教育城市轨道交通运营管理专业（专业代码：080700），铁道运输管理专业（专业代码：080100）客运作业方向参照执行。

三、技能教学目标

中等职业教育专业技能学习是学生形成良好职业素养、一定的技术思维和能具有高超的技术技能和精湛技艺的关键时期，对学生未来职业技能的持续成长起作基础性作用。

为适应城市轨道交通运营领域对城市轨道交通运营管理专业技能型专门人才的需求，中等职业教育城市轨道交通运营管理专业的技能教学定位于胜任站务员、适应值班员一线工作岗位基础技能的培养，通过站务与行车作业中服务礼仪、客运组织、票务处理、行车组织、事故处理等技能的训练，使学生能够胜任站务员与值班员基础岗位工作，为其跨入行业直接就业或进入高等职业教育相关专业深造学习奠定良好的基础。

具体教学目标为：

1.了解城市轨道交通运营管理专业各岗位的工作特点和工作内容；熟悉城市轨道交通企业岗位工作标准和技术规范；关注城市轨道交通行业发展新趋势和技术变革新动向。

2.掌握客运服务基本礼仪；能熟练使用普通话，得体地与乘客交流，对乘客进行及时周到的帮助；会进行车站客运组织；能利用车站广播通讯设备进行广播播报，并协同疏导客流，正确处理各类乘客事务。

3.能区分各类票卡的使用范围和使用方法；能正确使用与指导乘客使用各种票务终端；熟悉票据、台账、现金操作的相关流程和注意事项。

4.熟识IBP盘的结构和功能，能正确完成车站接发列车作业；能按要求完成手摇道岔作业与正确显示手信号；能进行各种紧急情况下的应急处理。

5.形成良好的职业道德和职业操守，爱岗敬业，具备与工作岗位所需要的安全意识、环保意识、责任担当，具备工作岗位所需要的信息素养能力。

四、教学内容与要求

以学生综合职业能力发展为主线，遵循技术技能型人才成长规律，注重技能学习的通用性、专业性、发展性，将技能教学内容划分为通用技能、专项技能、岗位实践。

（一）技能教学要求

1.通用技能

| 序号 | 技能学习领域 |  | 主要教学内容与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务礼仪 |  | 语言 （1）普通话取得二级乙等以上证书； （2）能使用普通话与乘客交流，措辞得体大方。 仪容仪表 （1）能按照岗位要求，正确进行制服穿着、工鞋穿着、工作牌佩戴、饰品佩戴； （2）能按规范进行个人仪容（包括发式、面容、口腔、耳部、手部、体味）的修饰。 形为举止 （1）能按规范要求在服务过程中做到正确的站姿、坐姿、行姿、蹲姿； （2）能按规范要求做好服务手势。 乘客接待 （1）能辅助乘客快速、准确购买所需车票； （2）能引导辅助乘客快速通过闸机检票进站，对逃票行为进行制止，得体合规劝其购票； （3）能引导乘客安全文明候车、辅助乘降； （4）能按照服务礼仪标准处理各类乘客投诉事件。 |
| 2 | 客运组织 |  | 车站广播通讯设备操作 （1）能使用标准规范用语进行车站正常播报、紧急疏散播报； （2）能正确使用车站调度电话系统进行工作汇报。 客流组织作业 （1）能安全准确及时的在车站出入口进行大客流组织； （2）能安全准确及时的进行售、检票、换乘等日常客流组织； （3）能安全准确及时的进行突发事件客流组织。 |
| 3 | 票务处理 |  | 票务终端设备操作 （1）会使用车站各种票务自助终端设备（包括自动售票机、半自动售票机、自动检票机、自动查询机、便携式检票机）； （2）能正确指导乘客使用各种票务自助终端设备（包括自动售票机、自动检票机、自动查询机）； （3）能正确利用票务钥匙、操作控制面板，安全快速地对票务终端设备的票卡箱、纸币箱、硬币箱、打印纸进行更换； （4）能及时快速的补充自动售票机硬币； （5）能准确清点票卡、硬币； （6）能正确利用车站计算机进行车票信息管理。 车票发售与退票处理 （1）能利用半自动售票机根据要求快速准确发售单程票、计次票、储值卡； （2）能正确办理乘客单程票、储值票的退票作业； （3）能正确处理乘客超程、超时等票务特殊情况，以及不符合乘车条件的行为； （4）能准确掌握人工售票的操作步骤。 票务现金管理、信息管理与统计 （1）能按照规章制度熟练进行车票的配送、加封、开封、清点； （2）能熟练进行现金的加封、交接作业，做到安全规范、账实一致； （3）会正确使用点钞机、保险柜、配票箱、票务手推车等车站票务工器具； （4）能根据相应事务熟练、正确地填写《乘客事务处理单》、《客服中心票款结算单》等各类票务报表； （5）能安全、合规地进行单程票、储值票的保管。 降级运营模式下的票务作业 （1）能根据车站具体情况，准确操作AFC系统进入相应降级模式； （2）能正确利用半自动售票机进行列车故障降级模式下的车票回收、更新、标记、退票，以及乘客放行作业； （3）能正确利用半自动售票机进行进出站次序免检模式、时间免检模式、车费免检降级模式下的车票回收、更新、标记、退票，以及乘客放行作业。 |
| 4 | 设备操作与故障应急处理 |  | 屏蔽门故障操作与应急处理 （1）能利用滑动门钥匙手动开、关单对滑动门； （2）能利用LCB盒开、关、隔离单对滑动门； （3）能利用PSL开、关整侧滑动门，以及进行互锁解除操作； （4）能正确处理屏蔽门夹人的应急事务； （5）能安全及时的处理单对、多对屏蔽门无法正常打开的应急事务； （6）能安全及时的处理单对、多对屏蔽门无法正常关闭的应急事务。 AFC设备故障情况下票务作业 （1）能正确处理车站自动检票机部分或全部故障的票务事务； （2）能正确处理车站自动售票机部分或全部故障的票务事务； （3）能正确处理车站半自动售票机部分或全部故障的票务事务。 自动扶梯、垂直电梯操作 （1）能正确进行开关自动扶梯、垂直电梯操作； （2）能快速进行扶梯的紧急停梯、转换运行方向的操作，应对车站临时大客流； （3）能正确安抚垂直电梯内被困人员； （4）能正确判定故障电梯停靠楼层及轿厢距厅门坎上下间的距离； （5）能正确使用电梯机房盘车，调整轿厢距厅门坎上下的距离在0.5m范围内； （6）能正确使用垂直电梯钥匙开启舱门，救出被困人员。 |
| 5 |  | 事故处理 | 客伤事故处理 （1）能正确、安全地切断电源、使用不导电器具使触电者脱离电源； （2）能科学、正确地使用绷带进行外伤止血； （3）能正确进行胸外心脏按压，伸直肘关节，借助身体重力向伤者脊柱方向按压，使胸骨下陷4-5cm（婴幼儿下陷1-2cm）后，突然放松，频率90-110次/分钟； （4）能正确进行人工呼吸，使伤者仰卧，一手托起下颌，深吸一口气，贴紧伤者口部，严丝合缝的将气吹入，频率16-20次/分钟； （5）能正确记录乘客伤害事故。 紧急疏散组织 （1）能执行应急预案，组织车站内乘客紧急疏散； （2）能快速关闭车站入口，阻止乘客进站，并做好解释工作； （3）能联系邻站，正确进行火灾时乘客紧急疏散组织。 火灾消防设备应急操作： （1）能正确处理FAS火灾报警，及时确认火情； （2）能迅速、正确、安全使用手提式灭火器扑灭初期火灾； （3）能两人配合迅速、正确铺设消防水带，使用消火栓灭火。 |

2.专项技能

| 序号 | 技能学习领域 | 主要教学内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车站行车组织 | 车站联锁系统操作 （1）能正确辨识、指认区段显示、信号显示、道岔显示、列车车次等信息，能够读取《运营时刻表》； （2）能正确进行正常情况下接发列车、调车作业； （3）能正确进行封锁区间施工、日常维修施工时列车开行的接发车作业。 手摇道岔作业 （1）能快速、正确判断岔心、岔尖有无障碍物或异常情况，道岔开通位置是否正确，是否需要改变位置； （2）能正确地在手摇道岔作业前设置防护； （3）能利用转辙机钥匙正确打开转辙机； （4）能在限时2min内插入手摇把，摇动道岔转向所需位置，并取出手摇把； （5）能正确确认尖轨缝隙不大于4mm，并做好手指口呼确认作业； （6）能正确利用钩锁器锁定道岔尖轨，并能够正确拆下钩锁器解锁尖轨； （7）能正确确认道岔位置正确，并进行汇报。 电话闭塞作业： （1）能正确判别采用电话闭塞法的时机； （2）能正确填写路票； （3）能利用电话闭塞法进行行车作业。 |
| 2 | 车控室IBP盘操作 | （1）能利用IBP盘正确控制车站屏蔽门； （2）能利用IBP盘对电梯与扶梯进行开启、关闭与换向； （3）能利用IBP盘正确进行扣车、跳停等行车作业； （4）能利用IBP盘控制闸机进入紧急放行模式； （5）能利用IBP盘正确读取车站火灾信息，使车站响应位置进入高速排烟模式。 |

（二）岗位实践

| 序号 | 岗位 | 顶岗实习要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客服中心岗作业 | （1）能礼貌地应对乘客问询； （2）能准确无误地处理乘客超程事务； （3）能准确无误地处理乘客超时事务； （4）能正确处理乘客票卡无效事务； （5）能正确处理乘客退票事务； （6）能正确处理乘客丢失物品事务。 |
| 2 | 厅巡岗作业 | （1）能正确引导乘客利用自动售票机购票； （2）能正确引导乘客进出站、进出闸机； （3）能正确应对乘客逃票事件，规劝其购买车票； （4）能正确配合客服中心岗处理乘客自动售票机卡币、卡票等事务； （5）能正确、迅速地进行闸机换票箱操作。 |
| 3 | 站台岗作业 | （1）能正确进行站台接发车作业； （2）能安全、快速地引导乘客安全上下车； （3）能正确处理站台应急事务。 |

五、实施条件

1.师资条件

（1）根据技能教学需要，通过校企共建、专兼结合的方式，建有涵盖轨道交通运营管理专业技术领域各工种、各有所长、能持续进行教学改革创新的教学团队。兼职教师应占专业专任教师的比例为20%～30%。

（2）专任教师应熟悉城市轨道交通站务员与行车值班员岗位工作流程；会熟练运用城市轨道交通企业运营管理岗位相关实训教学软件；具有较强的教学资源开发能力，能将站务员与行车值班员岗位典型工作任务转化为技能教学项目，依据教学需要确定教学任务、编写教学案例、开发信息化技能教学资源等。

（3）兼职教师应是行业企业技术骨干，在轨道交通运营管理行业具有良好的职业道德和丰富的实践经验，在本专业领域具有较高声誉；能将自身的岗位工作内容转化为技能教学素材，并热心于轨道交通运营管理专业技术教学工作，具有一定的教学组织能力和技能教学能力，能协同专业专任教师开发教学资源。

2. 设备与场地

（1）根据城市轨道交通运营管理专业技能教学的需要，建设符合专业需求的实训场地，配齐配足城市轨道交通AFC自动售检票实训系统、城市轨道交通屏蔽门实训系统、城市轨道交通道岔仿真实训设备及城市轨道交通运营沙盘实训系统等常规实训设备。依据高仿真性、先进性、实用性的原则，配备城市轨道交通虚拟仿真、城市轨道交通车站控制等教学软件。

（2）建有校企合作的城市轨道交通运营管理专业实训实习场所，包括技能考核虚拟仿真实训机房，建有具备城市轨道交通AFC自动售检票实训室、城市轨道交通屏蔽门实训室、城市轨道交通运营管理沙盘以及城市轨道交通道岔仿真实训室。合理分配教学工位，提高生均设备台套数和设备利用率。

（3）各实训实习场所创设城市轨道交通运营管理专业车站管理工作环境，注重体现城市轨道交通运营企业文化氛围，引入现代企业运行机制，使学生得到近似于实际工作场所的锻炼，成为城市轨道交通运营管理专业学生创新创业和高技能人才培养基地。

六、实施建议

1.教学建议

（1）教学安排

按照统分结合、分步实施的原则，依据本专业人才培养方案中的专业技能课程进程的安排，对技能教学内容进行统筹考虑，编制贯通衔接、技能递进的由技能教学点转化而成的教学项目，嵌入到相关课程中实施。原则上本标准中通用技能的所有技能内容和要求应得到全部落实，专项技能教学应根据学校开设专业方向选择性完成，通用技能和专项技能在前5期完成并达到教学要求，岗位技能教学原则上在第5-6学期完成并达到教学要求。

职业学校在制定本专业实施性人才培养方案过程中，依据本标准制定本专业的技能教学计划和系列化技能教学项目设计书。技能教学计划包括技能教学目标、教学内容及学时、教学安排、实施条件等，单个技能教学项目设计书包括教学项目名称、学习任务、教学要求、任务工作页、技能考核评分表及记录表等。技能教学内容、学期、学时安排可参照如下样表1。

表1  教学内容及学时分配表

| 序号 | 承载技能学习内容的课程名称 | 教学项目 | 学期 | 学时 | 对应的技能学习领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目一 |  |  |  |
|  |  | 项目二 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（2）教学实施

围绕城市轨道交通运营管理专业技能教学目标，着眼于学生就业能力及技能的继续提升，以站务员与行车值班员工作岗位作业流程为主线，根据从易到难、循序渐进的技能培训规律，从单项技能到综合技能，进行系统配套、环环相扣的技能训练。

结合站务员与行车值班员岗位职业特点和工作方式的要求，依照站务员与行车值班员岗位典型工作任务，有针对性的选择不同的教学方法。如服务礼仪类教学项目主要采用“讲解、示范、模仿、练习”四步教学法，同时再结合虚拟情境开展情境教学；票务处理和行车组织教学项目主要采用“实际操作与虚拟仿真”相结合的教学方法；岗位技能培养采用“识岗、轮岗、适岗、顶岗”的实践方式，有效提高技能教学的针对性和实效性。

坚持做中学、做中教、教学做合一，教师采用操作演示与讲解，学生采用模仿操作与训练，学生通过站务员岗位角色扮演和小组分工协作，独立思考、分组研讨、合作探究。通过教师点评、学生自我纠错，进行互动式的技能教学，提高技能教学效果。

（3）技能教学与信息技术的融合

注重网络技术、多媒体技术、新媒体技术在城市轨道交通运营管理专业技能教学中的实际应用，开发高质量的信息化教学资源，采用城市轨道交通运营管理专业课程仿真实训软件，增强对站务员与行车值班员岗位典型工作任务的感性认识。借助运营管理信息化综合实训平台，模拟城市轨道交通企业运营管理工作真实场景，完成日常站务事务处理，激发学生技能学习兴趣，提高教学效率。

2.评价建议

（1）常规教学评价

建立主体多元、内容多元、方式多元的技能教学评价体系，积极发挥包括行业企业专家、学校骨干教师等多元化评价主体的作用；注重过程性评价和结果性评价相结合，突出涵盖学习目标规划、操作规划、技术水准、工作态度、行为习惯、学习主动性、团队合作、安全文明生产、环境保护意识和创新能力的过程性评价。

学校依据企业岗位规范和技术标准，将工具设备的使用、作业要求等作为评价要点，制作科学严谨的评分表和记录表，对于人身安全、设备安全或技能核心要求不达标者采取一票否决制。针对单个技能教学项目，选择合适的评价时机，确定合理的评价主体，进行全过程、多角度评价。学生实训项目评价可参照样表2（以闸机票箱更换为例）。

表2  学生实训项目评价表

| 项目名称：闸机票箱更换 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分栏目 | 评分标准 | 得分 |
| 1 | 正确操作控制面板（30分） | 正确打开/关闭闸机侧门（5）； 正确登陆/退出账号（10）； 正确进入换票箱界面、菜单选择正确（5）； 票箱更换后车票信息操作正确（10）。 |  |
| 2 | 票箱提取方法得当（20分） | 操作顺序正确（4）； 卸下票箱动作正确、摆放合理（8）； 更换票箱动作正确、安装位置到位（8）。 |  |
| 3 | 钥匙使用准确（10分） | 插入钥匙顺序正确（3）； 转动位置正确（7）。 |  |
| 4 | 动作迅速规范、工具使用正确、设备无强烈摩擦碰撞（10分） | 有一个工具使用不正确扣一分； 设备有强烈摩擦碰撞的一次扣一分。 |  |
| 5 | 口呼、报告准确无误（5分） | 有一个错误扣一分。 |  |
| 6 | 实训纪律 (5分 ) | 视纪律情况酌情给分。 |  |
| 7 | 实验报告（20分） | 格式标准（10）； 内容完整（10）。 |  |
| 学生签字： 教师签字： 年 月 日 |  |  |  |

（2）结业评价

技能教学结业评价考核，涵盖通用技能、专项技能、岗位实践，通过学业水平技能考试、职业资格证书考试、综合性大作业、典型项目、岗位实践报告等方式，编制结业评价量表，形成有行业人员参与的、具有鉴定意义的综合评价结果。

（3）学业水平技能考试

依据本标准制定中等职业学校城市轨道交通运营管理专业学业水平技能考试大纲，以城市轨道交通运营管理专业通用技能为主要考查内容，注重考查学生客运服务礼仪、票务处理能力、组织乘客疏散能力、处理行车事务能力、操作车站设备能力，同时兼顾考查学生分析、解决问题的能力。

命题根据实际需要采取现场实际操作或应用信息化综合实训平台进行技能测试以及两者相结合的方式，力求科学、准确、公平、规范，试卷应有较高的信度、效度和必要的区分度。